# Behavior Planner 패키지 설계·구현 가이드

대상 패키지: /home/autonav/mpc_ws/src/behavior_planner

문서 기준: 2026-07-06 현재 워크스페이스 구현 코드. 이 문서는 설계 의도보다 실제 코드가 지금 어떻게 동작하는지를 우선하여 설명한다.

# 1. 패키지의 목적과 범위

behavior_planner는 MORAI의 자차·객체 메시지와 MGeo 지도를 결합해 주행 상황을 Feature로 정규화하고, 안전 제약과 행동 점수를 계산해 BehaviorContext를 발행하는 ROS1 패키지다. 실제 조향·가감속 제어 궤적을 생성하지 않으며, 하위 플래너/제어기가 사용할 행동 모드, 목표 링크, 목표 속도, 정지 위치를 제공하는 계층이다.

• 입력: /Ego_topic, /Object_topic, /planner/plan_feedback

• 출력: /behavior/context, /behavior/feature_debug, /behavior/markers

• 지도: MGeo link_set.json 및 node_set.json

• 신호: 현재는 traffic_light_mock.yaml 기반 MockTrafficLightProvider

• 시각화: RViz MarkerArray와 웹 대시보드(localhost:8088)

• 비범위: 최종 trajectory 생성, 차량 제어 명령 발행, 실제 인지 신호등 토픽 연동

# 2. 전체 데이터 흐름

MORAI Ego/Object topics
        ↓ MoraiMsgConverter
EgoState + PerceptionObjects
        ↓ FeatureBuilder + MGeo/Route + TrafficLightProvider
UrbanFeature
        ↓ HardRuleFilter + BehaviorScorer + BehaviorDecision
BehaviorContextData
        ↓ MsgConverter
/behavior/context + /behavior/feature_debug
        ↓
RViz MarkerArray / Web Dashboard / downstream planner

BehaviorNode가 10 Hz를 기본 주기로 위 파이프라인을 실행한다. Ego 메시지를 한 번도 받지 못하면 계산하지 않고 대기 경고를 출력한다. Object 메시지가 없으면 객체 목록은 비어 있는 상태로 계속 판단한다.

# 3. 디렉터리와 파일별 역할

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| CMakeLists.txt | 메시지 생성, behavior_node 및 테스트 빌드. 내부 헤더 변경 시 관련 소스가 재컴파일되도록 OBJECT_DEPENDS 지정. |
| package.xml | catkin/ROS, morai_msgs, visualization_msgs, yaml-cpp 등 의존성 선언. |
| launch/behavior_node.launch | 노드, 웹 서버, 브라우저 opener를 함께 실행. dashboard/open_dashboard/port 인자 제공. |
| msg/BehaviorContext.msg | 최종 행동, enable/constraint, 점수, 목표 링크·속도, 앞차 요약을 전달. |
| msg/UrbanFeatureDebug.msg | 판단 직전 Feature를 디버깅용으로 공개. |
| msg/PlanFeedback.msg | 하위 플래너 피드백용 인터페이스. 현재 decide()에서는 실질적으로 사용하지 않음. |
| src/main.cpp | ROS 초기화 후 BehaviorNode 생성 및 spin 호출. |
| src/node/behavior_node.* | 파라미터/지도/route/mock 초기화, subscriber/publisher 구성, 10 Hz 실행 루프. |
| src/node/morai_msg_converter.* | MORAI EgoVehicleStatus/ObjectStatusList를 내부 타입으로 변환. |
| src/map/link_info.hpp | 링크 중심선, 연결 노드, 속도, 차선변경 대상 등 MGeo 링크 표현. |
| src/map/stop_line_info.hpp | 정지선 노드, 신호 ID, 위치 표현. |
| src/map/mgeo_loader.* | JSON을 yaml-cpp로 읽고 링크 그래프·정지선 구축, 맵 매칭 및 전방 그래프 거리 탐색. |
| src/map/route_manager.* | route_links.yaml을 연속 reference line으로 구성, global route s/d 투영과 MGeo 접근 래핑. |
| src/feature/urban_feature.hpp | Ego/Route/Signal/Object/Surrounding/Risk Feature 구조 정의. |
| src/feature/object_projector.* | 객체를 global route와 실제 MGeo 링크에 투영하고 gap/relative speed/TTC 계산. |
| src/feature/feature_builder.* | 현재 링크, 정지선, 앞차, 인접차선 gap, 위험 지표를 통합 생성. |
| src/rule/hard_rule_filter.* | 신호·보행자·TTC 기반 강제 정지/E-stop과 차선변경 금지 제약 생성. |
| src/decision/behavior_scorer.* | KEEP/FOLLOW/차선변경/STOP/E-STOP 후보 점수 계산. |
| src/decision/behavior_decision.* | 활성 후보 중 최고 점수를 선택하고 목표 링크·속도·상태 생성. |
| src/decision/fsm.* | 단순 BehaviorType→State 변환 골격. 현재 BehaviorDecision이 상태를 직접 지정하므로 메인 경로에는 미연결. |
| src/decision/transition_condition.* | 향후 hysteresis/완료 조건을 넣기 위한 골격. |
| src/context/behavior_types.hpp | TrafficLight/Object/Behavior/State enum 정의. |
| src/context/behavior_context.hpp | 내부 HardConstraint, Enable, Score, Target, Debug, Context 구조. |
| src/context/msg_converter.* | 내부 Context/Feature를 ROS 메시지로 변환. |
| src/signal/traffic_light_provider.hpp | 신호 상태 공급자 추상 인터페이스. |
| src/signal/mock_traffic_light_provider.* | YAML의 ID별 RED/YELLOW/GREEN 상태 제공. |
| src/visualization/behavior_visualization.* | route, 현재/목표 링크, 정지선/신호, 상태 텍스트를 MarkerArray로 발행. |
| scripts/behavior_dashboard_server.py | 정적 웹 파일과 context/feature snapshot HTTP API 제공. |
| scripts/open_dashboard.py | launch 시 대시보드 URL 자동 열기. |
| web/index.html, dashboard.css, dashboard.js | 전체 지도 및 실시간 행동 정보를 브라우저 Canvas/UI에 표시. |
| test/behavior_logic_test.cpp | GREEN/RED 규칙, 빈 도로 KEEP, FOLLOW 목표속도 감소 회귀 테스트. |
| src/config/*.yaml/json | 지도, route, mock 신호, 토픽 및 실행 파라미터. |

# 4. 핵심 내부 타입

## 4.1 열거형

| 타입 | 값 |
| --- | --- |
| TrafficLightState | UNKNOWN=0, RED=1, YELLOW=2, GREEN=3 |
| ObjectType | UNKNOWN=0, VEHICLE=1, PEDESTRIAN=2, STATIC_OBSTACLE=3 |
| BehaviorType | KEEP=0, FOLLOW=1, LEFT_CHANGE=2, RIGHT_CHANGE=3, STOP=4, YIELD=5, EMERGENCY_STOP=6 |
| BehaviorState | KEEP_LANE=0, FOLLOW=1, LEFT_CHANGE_PREPARE=2, LEFT_CHANGE_EXECUTE=3, RIGHT_CHANGE_PREPARE=4, RIGHT_CHANGE_EXECUTE=5, STOP=6, EMERGENCY_STOP=7 |

YIELD와 차선변경 EXECUTE 상태는 enum에는 있으나 현재 후보 선택/전이 로직에서는 생성되지 않는다.

## 4.2 UrbanFeature 구조

| 하위 구조 | 핵심 필드 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| EgoFeature | x, y, yaw, speed | MORAI map 좌표와 rad 단위 heading, m/s 속도. |
| EgoFeature | s, d | global route reference line 기준 종·횡방향 좌표. |
| EgoFeature | map_s | 실제 current MGeo link 내부 arc length. |
| RouteFeature | current_link_id | 자차 위치·방향으로 전체 MGeo에서 매칭한 실제 링크. |
| RouteFeature | route_required_link_id | global route에서 가장 가까운 구간 링크. 차선변경 중 current와 다를 수 있음. |
| RouteFeature | speed_limit | 현재 링크의 제한속도. MGeo km/h를 로딩 시 m/s로 변환. |
| RouteFeature | left/right_target_link_id | MGeo 차선변경 목적 링크. |
| SignalFeature | traffic_light_id, light_state | 전방 그래프 탐색으로 찾은 다음 정지선의 신호 ID/상태. |
| SignalFeature | distance_to_stop_line | 현재 실제 링크를 시작으로 링크 그래프를 따라 계산한 전방 거리. |
| ObjectFeature | link_id, link_s, s, d | 객체 실제 링크 투영 및 global route 투영 결과. |
| ObjectFeature | gap | 상황에 따라 route s 차이 또는 링크 그래프 전방 거리. |
| ObjectFeature | relative_speed | ego speed - object speed. 양수면 접근 중. |
| ObjectFeature | ttc | gap/relative_speed. 접근하지 않으면 사실상 무한대(1e9). |
| SurroundingFeature | front_vehicle | 현재 진행 위상과 geometry gate를 모두 통과한 가장 가까운 차량. |
| SurroundingFeature | left/right_*_gap | 인접 차선의 전방/후방 최소 gap. |
| RiskFeature | min_ttc | 현재 주행 corridor 객체 중 최소 TTC. |
| RiskFeature | emergency_risk | 즉시 또는 1초 예측 TTC/필요 감속도 기반 위험. |
| extra_values | predicted_front_ttc, required_deceleration | 디버그 및 동적 급감속 위험 평가 값. |

## 4.3 BehaviorContext 구조

| 그룹 | 필드 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| HardConstraint | force_stop | 일반 STOP을 강제해야 하는 조건. |
| HardConstraint | emergency_stop | E-STOP 후보를 강제로 활성화. |
| HardConstraint | forbid_left/right/lane_change | 지도 허용 여부에 따른 차선변경 금지. |
| HardConstraint | stop_before_s | 정지선 1.5 m 전 global route s. |
| BehaviorEnable | keep/follow/... | 각 행동이 현재 선택 후보로 유효한지 표시. |
| BehaviorScore | keep/follow/... | 활성 후보 간 우선순위 비교 점수. |
| BehaviorTarget | current/route_required/target_link_id | 실제 링크, route 요구 링크, 선택 행동의 목표 링크. |
| BehaviorTarget | candidate_link_ids | 안전하고 허용된 좌/우 변경 대상 링크 목록. |
| BehaviorTarget | desired_speed | 행동이 요구하는 목표 속도(m/s). STOP/E-STOP은 0. |
| BehaviorTarget | lead_vehicle_id | FOLLOW 대상 차량 ID. 없으면 -1. |
| BehaviorTarget | follow_time_gap/min_gap | 현재 각각 1.5 s, 5 m. |
| BehaviorDebug | selected_reason | 현재 highest_enabled_score. |
| BehaviorDebug | hard_rule_reason | traffic_light, pedestrian_risk, emergency_ttc 또는 no_hard_constraint. |

# 5. 핵심 함수의 실제 동작

## 5.1 MGeoLoader::load

• JSON이 YAML 1.2의 부분집합이라는 점을 이용해 yaml-cpp로 link/node 파일을 읽는다.

• link의 중심선 길이, from/to node, 차선변경 목적 링크, 제한속도를 저장한다.

• MGeo max_speed/min_speed는 km/h이므로 3.6으로 나누어 m/s로 변환한다.

• on_stop_line=true인 node를 신호 ID와 함께 정지선 목록으로 구성한다.

• to-node→다음 link 탐색을 위해 outgoing link 인덱스를 만든다.

## 5.2 MGeoLoader::findNearestLink

모든 링크 선분에 자차/객체를 투영한다. 거리 제곱에 heading 불일치 penalty 2×(1-cos(yaw 차이))를 더해 최소 score 링크를 선택하며, 실제 거리 12 m를 초과하면 실패한다.

## 5.3 findForwardDistance / findNextStopLine

같은 링크면 link_s 차이를 사용한다. 다른 링크면 현재 링크 잔여 거리부터 우선순위 큐로 연결 그래프를 전방 탐색한다. 앞차 탐색은 최대 120 m, 정지선 탐색은 최대 200 m 범위다.

## 5.4 FeatureBuilder::build

• global route 투영으로 route_required_link_id, route s/d를 계산한다.

• 전체 MGeo 맵 매칭으로 실제 current_link_id와 map_s를 계산한다.

• 현재 링크의 차선변경 허용 플래그와 목적 링크를 읽는다.

• 현재 링크 그래프 전방 200 m에서 다음 정지선과 mock 신호 상태를 찾는다.

• 모든 객체를 route와 map link 양쪽에 투영한다.

• 앞차는 링크 위상 전방성 + 자차 좌표계 geometry corridor + 진행방향 일치를 함께 사용하는 hybrid 방식으로 고른다.

• 직전 lead ID에 4 m 상당의 선택 bonus를 주어 링크 경계에서 앞차 ID가 흔들리는 것을 줄인다.

• 인접 차선 안전 기준은 전방 12 m 이상, 후방 15 m 이상이다.

• 동적 위험은 min TTC<1.0 s, 1초 예측 TTC<1.2 s, 필요 감속도>6.0 m/s² 중 하나면 emergency_risk다.

## 5.5 HardRuleFilter::apply

| 조건 | 결과 |
| --- | --- |
| 지도에서 좌/우 차선변경 불가 | 해당 forbid 플래그 활성화 |
| 정지선 전방거리 0~60 m | stop_line_constraint=true, stop_before_s=stop_line_s-1.5 |
| 위 범위에서 RED 또는 YELLOW | force_stop=true, reason=traffic_light |
| GREEN | 정지선 정보는 유지하지만 force_stop은 하지 않음 |
| pedestrian_risk | force_stop=true |
| emergency_risk 또는 min_ttc<1.0 | emergency_stop=true 및 force_stop=true |

## 5.6 BehaviorScorer::score

| 행동 | 점수/기준 |
| --- | --- |
| KEEP | 기본 70. 앞차가 있으면 TTC<3 s일 때 -35, 그 외 -10. |
| FOLLOW | 앞차가 없으면 -1,000,000. 있으면 기본 65 + (TTC<3이면 20, 아니면 5). |
| LEFT_CHANGE | 허용·안전하지 않으면 -1,000,000. 안전하면 기본 45, 앞차가 ego보다 1 m/s 이상 느리면 85. |
| RIGHT_CHANGE | 허용·안전하지 않으면 -1,000,000. 안전하면 기본 40, 앞차가 느리면 80. |
| STOP | force_stop이면 100,000, 아니면 -1,000,000. |
| EMERGENCY_STOP | emergency_stop이면 1,000,000, 아니면 -1,000,000. |

## 5.7 BehaviorDecision::decide

HardRule→Score→Enable 순서로 계산하고, enable=true인 후보 중 최고 점수를 선택한다. 기본 제한속도는 current link speed limit이며 유효하지 않으면 13.9 m/s를 사용한다.

FOLLOW 목표속도는 desired_gap = 5.0 + 1.5×ego_speed, target = lead_speed + 0.4×(actual_gap-desired_gap) 식으로 계산한 뒤 0~제한속도로 clamp한다.

STOP/E-STOP은 desired_speed=0, 차선변경은 target_link_id를 좌/우 목적 링크로 설정한다. KEEP은 target_link_id=current_link_id다.

# 6. 행동 모드별 선택 기준

| 모드 | 활성 조건 | 선택 특징 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEEP | 항상 활성 | 다른 강제/고득점 후보가 없을 때 기본 | KEEP_LANE, 현재 링크, 제한속도 |
| FOLLOW | front_vehicle 존재 | 보통 70점, 가까운 앞차 TTC<3이면 85점으로 KEEP 35점보다 우선 | FOLLOW, lead ID, gap 기반 감속 속도 |
| LEFT_CHANGE | MGeo 좌변경 허용 + 목적 링크 존재 + 좌 전방≥12 m + 좌 후방≥15 m | 앞차가 ego보다 1 m/s 이상 느리면 85점 | LEFT_CHANGE_PREPARE, left target link |
| RIGHT_CHANGE | MGeo 우변경 허용 + 목적 링크 존재 + 우 전방≥12 m + 우 후방≥15 m | 앞차가 느리면 80점 | RIGHT_CHANGE_PREPARE, right target link |
| STOP | RED/YELLOW 60 m 이내, pedestrian_risk 등 force_stop | 100,000점으로 일반 행동보다 우선 | STOP, desired_speed=0 |
| EMERGENCY_STOP | TTC/예측 TTC/필요 감속도 위험 | 1,000,000점으로 최우선 | EMERGENCY_STOP, desired_speed=0 |
| YIELD | 현재 미구현 | enum만 존재 | 선택되지 않음 |

중요: 현재 별도 FSM hysteresis가 연결되지 않았으므로 매 주기 최고 점수에 따라 모드가 즉시 바뀔 수 있다. 차선변경 PREPARE→EXECUTE→COMPLETE 전이와 PlanFeedback 기반 유지 로직은 후속 구현 대상이다.

# 7. 앞차 판정과 위험 계산

앞차 판정은 ‘global path 위 객체만’ 보던 방식이 아니라 hybrid 방식이다. 객체와 자차를 실제 MGeo 링크에 매칭하고 current link에서 객체 link까지 전방 연결거리가 존재해야 한다. 동시에 자차 heading 좌표계에서 객체가 앞쪽(-2 m보다 큼), 120 m 이내, 진행 방향 유사(cos yaw diff>0.5), 링크 거리에 따라 확장되는 corridor 내부여야 한다.

corridor_half_width = min(12.0, 2.5 + 0.12 × topology_gap)
closing_speed = max(0, ego_speed - lead_speed)
TTC = gap / closing_speed
required_deceleration = closing_speed² / (2 × max(0.5, gap - 8.0))

현재 동적 E-stop 예측은 차량 lead에 대해 1초 후 속도를 계산하며, 감속 가속도만 반영한다. 보행자 횡단 경로 예측은 아직 구현되지 않았다.

# 8. 신호등과 정지선

• node_set.json의 on_stop_line과 traffic_light_id가 지도상 정지선/신호 연결의 원천이다.

• FeatureBuilder는 global route가 아니라 실제 current link에서 연결 그래프를 따라 다음 정지선을 찾는다.

• MockTrafficLightProvider는 traffic_light_mock.yaml의 ID별 상태를 반환하며, 미등록 ID는 default_state를 사용한다.

• RED/YELLOW는 60 m 이내에서 STOP, GREEN은 통과한다.

• 웹 지도는 전체 MGeo 신호 구를 표시하고, 현재 판단 대상 ID의 구를 마지막에 더 크게 흰 테두리로 그려 겹침을 방지한다.

• 실제 인지 모델 연동 시 TrafficLightProvider 구현체만 교체하면 Feature/Decision 계층은 유지할 수 있다.

# 9. ROS 토픽

| 방향 | 토픽 | 타입 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Subscribe | /Ego_topic | morai_msgs/EgoVehicleStatus | 자차 위치, heading, 속도 |
| Subscribe | /Object_topic | morai_msgs/ObjectStatusList | NPC, pedestrian, obstacle |
| Subscribe | /planner/plan_feedback | behavior_planner/PlanFeedback | 하위 계획 피드백; 현재 판단에는 미반영 |
| Publish | /behavior/context | behavior_planner/BehaviorContext | 최종 행동 및 목표/제약 |
| Publish | /behavior/feature_debug | behavior_planner/UrbanFeatureDebug | Feature 진단 |
| Publish | /behavior/markers | visualization_msgs/MarkerArray | RViz 경로/링크/신호 표시 |

# 10. 설정 파일

| 파일 | 수정 목적 |
| --- | --- |
| behavior_params.yaml | 업데이트 주기, 지도/route/mock 경로, 토픽 이름. |
| route_links.yaml | global route link ID 순서. 현재 21 links, 약 844 m. |
| traffic_light_mock.yaml | 신호 ID별 RED/YELLOW/GREEN 및 기본 상태. |
| link_set.json | MGeo link geometry/topology/lane-change/speed 원본. |
| node_set.json | MGeo node와 stop-line/traffic-light 연결 원본. |

주의: behavior_params.yaml의 safety, stop, score_weight, vehicle, lane 항목은 문서화된 설정 형태이지만 현재 FeatureBuilder/HardRuleFilter/Scorer가 대부분 값을 직접 읽지 않고 C++ 상수를 사용한다. 현재 실제 기준은 이 문서 5~7장의 코드 기준이며, YAML 수정만으로 임계값이 바뀌지 않을 수 있다.

# 11. 실행과 확인

cd /home/autonav/mpc_ws
catkin_make -j2 --pkg behavior_planner
source devel/setup.bash
roslaunch behavior_planner behavior_node.launch

• 웹: http://localhost:8088/web/index.html

• Context: rostopic echo /behavior/context

• Feature: rostopic echo /behavior/feature_debug

• 입력 상태: rostopic hz /Ego_topic 및 rostopic hz /Object_topic

• RViz: Fixed Frame=map, MarkerArray topic=/behavior/markers

• 웹 정적 파일 변경 후에는 Ctrl+Shift+R로 강력 새로고침

# 12. 웹 대시보드 읽는 법

| 영역 | 설명 |
| --- | --- |
| 지도 | 어두운 선=전체 링크, cyan=global route, green=actual current link, blue=route required link, magenta=target link. |
| 신호 구 | YAML/provider 상태 색상. 현재 판단 대상은 큰 구+흰 테두리. ID 텍스트는 혼잡 방지를 위해 숨김. |
| Ego | 흰색/초록 테두리 화살표. |
| Objects | NPC=주황, pedestrian=분홍, obstacle=빨강. |
| Selected Behavior | 현재 BehaviorType 숫자와 State. |
| Link & Motion | current/route required/target/candidates, ego 및 desired speed. |
| Front & Risk | 앞차, gap, TTC, 예측 TTC, 필요 감속도, 신호와 정지선 거리. |
| Behavior Enable | 선택 가능한 후보 및 금지/강제 상태. |
| Scores | 각 후보 점수. -1,000,000은 비활성 의미. |
| Topic Health | HTTP context/feature 및 rosbridge ego/object의 LIVE/STALE/WAIT. |

# 13. 테스트

cd /home/autonav/mpc_ws
catkin_make run_tests_behavior_planner -j2
catkin_test_results build/test_results/behavior_planner

• GREEN 정지선이 force_stop을 만들지 않는지 확인

• RED 정지선이 force_stop을 만드는지 확인

• 객체 없는 도로에서 KEEP 선택 확인

• 느린 앞차 FOLLOW 시 목표속도가 제한속도보다 낮아지는지 확인

# 14. 현재 한계와 권장 개선 순서

| 우선순위 | 현재 한계 | 권장 개선 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 안전/점수 임계값 다수가 C++ 하드코딩 | FeatureBuilder/Rule/Scorer에 Config 구조를 주입해 YAML을 실제 단일 원천으로 사용. |
| 2 | mock 신호만 사용 | 인지 토픽 adapter를 별도 TrafficLightProvider로 구현하고 timeout/UNKNOWN 정책 추가. |
| 3 | PlanFeedback 미사용, 상태 hysteresis 없음 | 차선변경 PREPARE/EXECUTE/COMPLETE와 mode hold time을 FSM에 구현. |
| 4 | 보행자 판단이 단순 거리/gap 기반 | 횡단 경로, heading, predicted occupancy 기반 collision check. |
| 5 | 차선변경은 gap 기준만 존재 | rear TTC, target-lane object speed, intersection/solid-line 제약 강화. |
| 6 | 앞차 corridor가 경험적 폭 확장식 | lane polygon/Frenet corridor 기반 association 및 cut-in 예측. |
| 7 | Decision 결과만 있고 trajectory 계약이 약함 | 하위 planner와 target link, stop s, desired speed, validity semantics 확정. |

# 15. 빠른 문제 진단표

| 증상 | 확인할 항목 |
| --- | --- |
| WAITING | /behavior/context와 /behavior/feature_debug 발행 여부, /Ego_topic 타입/수신 여부. |
| 현재 링크가 이상함 | Ego 좌표계·heading 단위, MGeo 좌표 일치, current_link_id와 route_required_link_id 차이. |
| 앞차를 못 찾음 | Object unique_id/position/heading, actual link 매칭 12 m 범위, topology 연결, 120 m lookahead. |
| 차가 없는데 FOLLOW | 재빌드 후 source, /Object_topic 실제 목록, follow enable과 lead_vehicle_id. |
| RED인데 KEEP | feature_debug의 traffic_light_id/state/distance, 60 m 범위, YAML ID 일치. |
| 패널 RED인데 지도 GREEN | 현재 ID 구 겹침/브라우저 캐시. 최신 dashboard.js에서 현재 구는 큰 흰 테두리로 최상단 표시. |
| 차선변경이 끝 차선에서도 활성 | link_set의 can_move_* 및 *_dst_link_idx 데이터. |
| 속도가 과도하게 큼 | 최신 MGeoLoader가 km/h를 /3.6 했는지 전체 재빌드. |
| TF_REPEATED_DATA | behavior_planner 자체보다는 rosbridge/MORAI가 동일 timestamp TF를 재발행한 경고. 현재 planner 계산과 직접 관계 없음. |